Полуприцеп - сортиментовоз тип PT-24L (стандарт, барабанные тормоза) (Адаптирован для эксплуатации с 2-х, 3-х осным тягачом на рессорной или пневматической подвеске по ISO 1726).

Производитель: Акционерное общество «Великолукский опытный машиностроительный завод».

Количество: 1 (одна) единица.

Цена за единицу: 2 960 000 руб.  в т.ч. НДС 22% и утилизационный сбор.

Итого: Стоимость по спецификации составляет 2 960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 22% и утилизационный сбор.

Условия оплаты: 30% предоплата, 70% - оплата в течении 3 банковских дней с момента уведомления о готовности изделия к отгрузке.

Срок поставки: В течении 15 рабочих дней с момента получения предоплаты.

- Технические характеристики.

| - Категория транспортного средства | О4 |
| --- | --- |
| - Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
| - Масса снаряженного шасси (в базовой комплектации), кг | 7 500 |
| - Нагрузка на ССУ допустимая, кг | 17 000 |
| - Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
| - Длина габаритная, мм | 13 620 |
| - Ширина габаритная, мм | 2 550 |
| - Высота габаритная, мм | 4 000 |
| - Высота седельно-сцепного устройства (H), мм | 1 300 |
| - Высота погрузочная по лонжеронам, мм | 1 510 |
| - Межосевое расстояние, мм | 1 320 |
| - Рессорная колея, мм | 1 300 |
| - Колесная колея, мм | 2 040 |

- Техническое описание.

  - Конструкция шасси

    - Шасси из двух продольных лонжеронов двутаврового сечения, соединенных поперечными балками;

    - Конструкция рамы выполнена из стали, работающей в температурном режиме от -70 °С до +80 °С;

    - Опорное устройство GOS грузоподъемностью 24 т. с управлением справа;

    - Шкворень OREX 2-х дюймовый в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00, расположен согласно ISO 1726;

    - 2 противооткатных упора (башмака);

    - Держатель запасного колеса корзинного типа – 2 ед.;

    - Боковая алюминиевая противоподкатная защита, выполненная по Правилам ЕЭК ООН № 73.00;

    - Заднее защитное устройство, в виде целой поперечной трубы 120х120х6, выполненное по правилам ЕЭК ООН № 58.01;

    - Кронштейны крепления задних фонарей подняты на уровень рамы;

    - В задний швеллер рамы интегрировано крепление номерного знака;

    - Металлический инструментальный ящик с запираемым замком;

    - Две петли в задней части полуприцепа;

  - Осевой агрегат.

    - 3-х осный осевой агрегат AVG Axle, барабанные тормоза, усиленное исполнение стенки, квадратная ось имеет сечение поперечной балки 120х120 мм, более устойчива к скручиванию, которые возникают на дорогах России и СНГ, имеющих боковой уклон. Допустимая нагрузка на каждую ось 9 000 кг;

    - Усиленная пневматическая подвеска AVG Axle 36 (подушки диаметром 360 мм) с возможностью подъема/опускания грузоподъемностью 9 000 кг;

    - Усиленные амортизаторы;

    - Пластиковые защитные колпачки колесных гаек и шпилек;

    - Пластиковые крылья NOVLINE над всеми осями;

    - Оцинкованные держатели крыльев;

    - Пара брызговиков АНТИСПРЕЙ за задней осью;

  - Колеса и шины.

    - Колесо в сборе 7 шт. (вкл. 1 запасное);

    - Шины TYREX ALL STEEL TR-1 160K размерностью 385/65R22,5;

    - Стальные диски JANTSA 22,5х11,75 ET0.

  - Тормозная система.

    - Пневматическая ЭЛЕКТРОННАЯ тормозная система ТСР TEBS 2S/2M, с функцией RSS (система противоопрокидывания). EBS позволяет получить оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных колес, а также между тягачом и прицепом;

    - Манометр, отображающий давление в пневмоподвеске, для получения информации о нагрузке на осевые агрегаты;

    - Датчики АБС на второй оси;

    - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ воздушные ресивера пневмоподвески и тормозов;

    - Тормозные камеры мембранного типа;

    - Стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами на второй и третьей осях;

    - Две пневматические соединительные головки (питающая и управляющая);

    - Розетка АБС по ISO7638 (без соединительных кабелей с тягачом);

  - Электрооборудование.

    - Электрооборудование SERTPLAS.  Кабель и разъемы надежно защищены, от химического и теплового воздействия, с напряжением в сети 24 вольта;

    - Центральный 8-ми жильный кабель с сечением: 6х1,5 мм и 2х2,5 мм;

    - Передние габаритные фонари белого света (с металлической защитой по периметру) – 2 шт. (диодные);

    - Габаритные боковые фонари, установлены в двутавр (с металлической защитой по периметру)– 8 шт. (диодные);

    - Фонари освещения номерного знака – 2 шт. (диодные);

    - Пятикамерные задние фонари со светоотражателями – 2 шт.;

    - Контурные задние фонари в резиновых кожухах – 2 шт. (диодные);

    - Семиполюсные разъемы – 2 шт. (без соединительных кабелей с тягачом);

    - Пятнадцатиполюсный разъем для подключения электрики (без соединительного кабеля с тягачом);

    - Два фонаря рабочего света сзади, подключены к фонарям заднего хода (диодные);

  - Коники

    - 6 пар коников с неоткрепляемыми стойками, грузоподъемностью 7 тонн, выполненные из стали;

    - Положение коников регулируется вдоль полуприцепа;

    - Внутренняя высота коника H = 2340 мм;

    - Противозахватные опорные балки – 3 ед.;

  - Крепление груза

    - 6 креплений для утяжки груза интегрированы в коники;

    - 6 ремней для крепления сортимента;

  - Передняя стенка

    - Передняя неразборная стальная стенка перфорированного типа, выполненная из стали;

    - Крепление стенки прецизионными болтами;

    - Внутренняя поверхность передней стенки находится в одной плоскости, без выступов;

    - Два крюка на передней стенке, для увязывания каната;

    - Металлическая лестница на передней стенке;

    - Крепление для лома и лопаты на передней стенке;

  - Настил

    - Из ламинированной многослойной березовой фанеры, рифленая поверхность;

  - Покраска.

    - Подготовка стальных поверхностей дробеструйным методом до степени Sa 2 ½;

    - Двухслойная покраска шасси двухкомпонентными материалами:

- первый слой антикоррозионный ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ грунт, защищающий раму от «подслойной» коррозии;

- второй слой полуматовая ПОЛИУРЕТАНОВАЯ грунт-эмаль, применяемая при окраске изделий в судостроении и машиностроении;

    - Цвет шасси и коников черный (RAL 9005);

    - Боковая защита без покраски (алюминиевая);

    - Заднее защитное устройство в цвет шасси;

    - Колесные диски серебристо-серые.

  - Маркировка

    - Частичная светоотражающая маркировка в соответствии с директивой ECE R48, сбоку и сзади желтая.

Сертификация

Полуприцепы сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.

Гарантии:

-гарантийный срок на полуприцеп – 12 месяцев с момента продажи;

Сервисное обслуживание:

Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание проводится на заводе АО «ВОМЗ» и на станциях сервис-партнеров завода. По взаимному согласованию возможны другие варианты.